SmartHome IoT — Resumen Unidades 2 y 3

Protocolos avanzados, seguridad, LLM local, gemelo digital y agente autónomo

Joaquín Novoa · Franco Bessolo · Prof. Ricardo Pérez

Documento de trabajo: lista directa de todo lo que se pide en las Unidades 2 y 3, con su ponderación. La nota se calcula como Nota = 1,0 + (Puntaje/100) × 6,0 (mínimo de aprobación: 4,0 = 50%). Las Unidades 2 y 3 se evalúan con rúbricas independientes, cada una sobre 100%.

UNIDAD 2 — Protocolos de comunicación, seguridad y LLM local

Objetivo: reemplazar las reglas if/else rígidas por un LLM local que razona en lenguaje natural, asegurar la comunicación (MQTT con TLS + autenticación + ACLs) y explorar CoAP como protocolo alternativo. Entregable en carpeta unidad2/.

| Funcionalidad requerida | Qué se debe entregar (mínimo) | % |
| --- | --- | --- |
| MQTT seguro (TLS + auth) | Mosquitto con usuario/contraseña (mosquitto_passwd) y certificado TLS autofirmado en el puerto 8883. Actualizar firmware del ESP32 y los flujos de Node-RED para conectarse al broker seguro. Se mantienen el formato JSON y la jerarquía de tópicos de la Unidad 1; se agregan smarthome/equipoXX/llm/decision y .../llm/respuesta. | 20% |
| ACLs + análisis de seguridad | ACLs en Mosquitto que limiten qué cliente puede publicar/suscribirse a cada tópico. Documentar las medidas (auth, TLS, ACLs) y analizar al menos una vulnerabilidad del stack IoT (ej. broker sin auth o expuesto a red pública) con su mitigación. | 10% |
| CoAP en un nodo sensor | Un ESP32 publica temperatura o humedad por CoAP (UDP 5683, CoAP-simple-library). Node-RED recibe con node-red-contrib-coap y reenvía al broker MQTT. Comparar en el informe tamaño de mensaje y ancho de banda MQTT vs CoAP. | 15% |
| LLM local (Ollama) como controlador | Instalar Ollama con modelo liviano (phi3:mini o llama3.2:3b). Node-RED arma un prompt con el estado del hogar y llama a POST /api/generate con "format":"json". El LLM responde JSON (nivel_alerta, activar_led, activar_buzzer, mensaje_alerta, razonamiento) y Node-RED publica los comandos MQTT (led, buzzer, alerta, llm/decision). | 25% |
| Consulta en lenguaje natural | Campo de texto en el dashboard donde el usuario escribe preguntas en español. El sistema inyecta automáticamente los datos actuales de los sensores como contexto, lo envía al LLM y muestra la respuesta. Ej: «¿Es seguro dormir con estos niveles de gas?», «Resume el estado del hogar en una frase». | 15% |
| Informe técnico (secciones nuevas) | 5–8 páginas adicionales: configuración MQTT seguro, comparativa MQTT vs CoAP, arquitectura del LLM (diagrama + prompt + ejemplos), análisis de seguridad, capturas de la interfaz NL, problemas de integración y reflexión crítica (LLM vs regla clásica). | 10% |
| Defensa oral | 15 min: 8 de demo en vivo (incluyendo una consulta en lenguaje natural al LLM) + 7 de preguntas sobre protocolos y seguridad. Participan todos los integrantes. | 5% |

Total Unidad 2: 100%.  Tópicos nuevos: llm/decision, llm/respuesta. Consejo del enunciado: usar "format":"json" en Ollama para forzar JSON válido y simplificar el parseo en Node-RED.

UNIDAD 3 — IoT industrial: gemelo digital y agente autónomo

Objetivo: llevar el sistema a nivel productivo con un gemelo digital, predicción de series de tiempo y un agente autónomo basado en el LLM local, todo desplegado con Docker Compose. Entregable en carpeta unidad3/.

| Funcionalidad requerida | Qué se debe entregar (mínimo) | % |
| --- | --- | --- |
| Stack con Docker Compose | Levantar todo con un solo docker compose up -d. Servicios mínimos: mosquitto (8883), influxdb (8086), grafana (3000), n8n (5678) y node-red (1880). Ollama corre en el host, accedido vía host.docker.internal:11434. | 15% |
| Gemelo digital del hogar | Objeto JSON persistente sincronizado en tiempo real con MQTT. Guarda estado_actual, historial (últimos 60 registros = 1h), alertas_activas, prediccion_30min y un campo resumen_llm. Se expone por API REST en Node-RED: GET /gemelo/estado. | 20% |
| Predicción de series de tiempo | Script Python cada 10 min: lee historial (InfluxDB o CSV) y proyecta a 30 min con numpy.polyfit (o Prophet) para temperatura y gas. Publica en prediccion/temperatura y prediccion/gas; si supera umbral antes de 30 min, emite alerta preventiva ("tipo":"preventiva"). Se visualiza en Grafana (real vs proyección). | 15% |
| Agente autónomo (n8n + LLM) | Flujo en n8n que se activa cada 5 min o por evento crítico. Obtiene el contexto del gemelo (REST), lo envía al LLM con un prompt de agente con herramientas (activar_actuador, enviar_notificacion, registrar_evento, ajustar_umbral). El LLM devuelve un array de acciones en cadena que n8n ejecuta (MQTT, Telegram, InfluxDB/CSV) y registra en InfluxDB/Grafana. | 25% |
| Dashboard en Grafana | Conectado a InfluxDB con paneles de: series de tiempo (temp/humedad/gas, 6h), predicción (real + proyección 30 min), log de decisiones del agente (timestamp/razonamiento/acciones), estado del gemelo y ≥1 alerta de Grafana que dispare notificación (correo o webhook). | 10% |
| Análisis de aplicación industrial | Elegir un contexto (sala de servidores / agrícola / microrred eléctrica / edificio inteligente) y documentar: diagrama de arquitectura adaptada, protocolos recomendados a esa escala, desafíos de escalabilidad y valor operacional del agente LLM. | 10% |
| Informe consolidado + defensa final | Informe único de 20–30 págs con Unidades 1+2+3 (stack Docker, gemelo, predicción, agente, Grafana, contexto industrial, reflexión crítica y conclusiones). Defensa de 20 min (10 demo con una decisión autónoma visible del agente + 10 preguntas de las 3 unidades). | 5% |

Total Unidad 3: 100%.  Tópicos nuevos: prediccion/temperatura, prediccion/gas, y alerta con campo "tipo":"preventiva". Alternativa liviana para predicción: numpy.polyfit grado 1 sobre los últimos ~20 valores (el objetivo es demostrar el concepto, no la precisión).

Checklist de entregables de código

| Unidad 2 — carpeta unidad2/ | Unidad 3 — carpeta unidad3/ |
| --- | --- |
| - Firmware ESP32 con soporte TLS - Firmware ESP32 con cliente CoAP - Flujo Node-RED actualizado (.json) - mosquitto.conf + archivo de ACLs | - docker-compose.yml con todos los servicios - Script Python de predicción - Flujo n8n del agente (.json) - Dashboard Grafana (.json) - Flujo Node-RED (gemelo + API REST) (.json) |

Nota de implementación: los ejemplos del enunciado mencionan gas, movimiento y buzzer, pero el hardware de la Unidad 1 mide temperatura, humedad, presión y nivel de audio (con LED como actuador). El enunciado mantiene «la misma jerarquía de tópicos de la Unidad 1», por lo que es válido adaptar prompts, gemelo y predicción a las variables reales del proyecto.